混合式二相步进电机驱动器

SMD2N系列

- 特点：

  - 驱动器采用H桥式驱动电路，特有的电流控制技术，低频振动小，高频力矩大。

  - 驱动器具有整步和半步两种运行方式。

  - 驱动器具有单脉冲、双脉冲两种输入控制方式、脉冲前/后沿均可控制电机动作。

  - 驱动器参数可由拨码开关设定，方便客户的使用。

  - 驱动器具有过流保护功能，宽电压工作范围，可分别在交流、直流供电情况下工作。

  - 驱动器内部全封闭结构，自然冷却，适合各种恶劣的工作环境。

- 技术指标

| 驱动器型号 | 输出电流 | 配套电机 | 供电电源 | 驱动方式 | 励磁方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMD2N1 | 1-4.5A/相 | 42BYG、57BYG 75BYG、90BYG | DC24~40V | 恒电流PWM控制，锁定时电流 自动减半 | 二相四拍/二相八拍 |
| SMD2N2 | 1-4.5A/相 |  | AC36~60V/50Hz DC36~75V |  |  |
| SMD2N4 | 2-5A/相 | 75BYG、90BYG、110BYG | AC60～120V/50Hz DC70～140V |  |  |
| SMD2N8 | 5-8A/相 | 110BYG、130BYG |  |  |  |

- 信号输入

CP+:步进脉冲信号正端。        CP-:步进脉冲信号负端。

DIR+: 方向电平信号正端。      DIR-:方向电平信号负端。

CW+：正向步进脉冲信号正端。   CW-：正向步进脉冲信号负端。

CCW+：反向步进脉冲信号正端。  CCW-：反向步进脉冲信号负端。

FREE+：使能电平信号正端。     FREE-：使能电平信号负端。

1．驱动器有两种输入方式可选，使用DIP拨位开关ISM位选择。

（1）CP/DIR方式：电机的旋转方向由DIR换向电平控制，而步进信号取决于CP。例如：DIR为高电平时电机为顺时针方向旋转，DIR为低电平时电机则为反方向逆时针旋转。此种换向方式我们称之为单脉冲方式。拨位开关ISM设定为“OFF”位置。

（2）CW/CCW方式：驱动器接受两路脉冲信号（一般标注为CW和CCW），为其中一路（如CW）有脉冲信号时，电机正向运行，当另一路（如CCW）有脉冲信号时，电机反向运行，我们称之为双脉冲方式。拨位开关ISM设定为“ON”位置。

2．FREE+ /FREE-：此信号为使能信号，在不连接时默认为有效状态。这时驱动器正常工作，当信号作用时，驱动器功率电路停止工作，这时电机处于无力矩状态，此信号为选用信号。

为了使控制系统和驱动器能够正常的通信，避免互相干扰，我们在驱动器内部采用光耦器件对输入信号进行隔离。三路信号内部电路接口相同。

3．常用的连接方式：

- 共阳方式：把CP+、DIR+和FREE+接在一起作为共阳端接外部系统的+5V，脉冲信号接入CP-端，方向信号接入DIR-端；使能信号接入FREE-端。

- 共阴方式：把CP-、DIR-和FREE-接在一起作为共阴端接外部系统GND，脉冲信号接入CP+端，方向信号接入DIR+端，使能信号接入FREE+端。

③差动方式：直接连接

驱动器输入信号内部接口示意图

无论是电压信号还是电流信号，最终转化为光耦器件的输入电流，以达到信号传输的目的（参考上图）。如果电压信号的幅值超出以上要求的范围，需外部加限流电阻R，保证给驱动器内部光耦提供8～15mA的驱动电流，参见下图和下表。

步进电机的运行是由脉冲信号控制的，步进电机在脉冲信号的有效沿到来的时刻转动一个步距角。本驱动器的有效沿是指：脉冲信号电流“由小到大”的时刻，或者说脉冲电平“由低到高”的时刻，或者说是驱动器内部光耦“由截止到打开”的时刻。

脉冲信号的频率要求不大于30 KHz

脉冲信号的宽度要求不小于10μs

脉冲信号的驱动电流要求8～15mA

电机换向时，一定要在电机降速停止后再换向，换向信号要在前一个方向的最后一个脉冲结束至少20μs以上才能改变换向信号，且不滞后下一个脉冲信号的有效沿。

如果使用双脉冲CW/CCW方式，则要求下面第一个方向脉冲（如CCW）在前面最后一个方向脉冲（CW）有效沿20μs后才有效。

四、信号输出：

POWER ：绿色  电源指示灯

HOME  ：黄色  零位信号指示灯

WARN  ：红色  报警指示灯。驱动器出现过电流，冷却风机停转（仅限于SMD2N8）等故障时指示灯亮，直到故障排除后熄灭。

五、电机输出端：

A、A-、B、B-为步进电机的接线端，A、A-为一相，B、B-为另一相，电机换向时，只需将A、A-（或B、B-）端互换。如果步进电机是八根线输出，可用串联或并联的方式转换成四根线接法。

六、拨码开关的设定:

| ISM | ON | 双脉冲方式（CW/CCW） |
| --- | --- | --- |
|  | OFF | 单脉冲方式（CP/DIR） |
| H/F | ON | 整步 |
|  | OFF | 半步 |
| FC/HC | ON | 半电流锁定 |
|  | OFF | 全电流锁定 |

| Current1 | Current2 | Current3 | SMD2N2相电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | 1A |
| ON | OFF | OFF | 1.5A |
| OFF | ON | OFF | 2A |
| ON | ON | OFF | 2.5A |
| OFF | OFF | ON | 3A |
| ON | OFF | ON | 3.5A |
| OFF | ON | ON | 4A |
| ON | ON | ON | 4.5 |

| Current1 | Current2 | SMD2N4相电流 | SMD2N8相电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | 2A | 5A |
| OFF | ON | 3A | 6A |
| ON | OFF | 4A | 7A |
| ON | ON | 5A | 8A |

注意：拨码开关设置及接线时必须在断电状态下进行，否则会对驱动器造成损坏。

七、外形及安装尺寸

SMD2N1外形尺寸图

SMD2N2外形尺寸图

SMD2N4外形尺寸图

SEAMADE

南京华兴电机制造有限公司

办公地址: 南京市光华路1号南京理工大学科技园D幢002室   邮编: 210014

电话: 025-84303938，025-84303748，013809002093   传真：025-84303891，84303938

生产基地：南京市江宁区汤山镇建设村    电话：025-84100983

开户行：市农行江宁路分理处            帐号：033451079040004617

南京希曼得自动化设备有限公司

地址: 南京市光华路1号南京理工大学科技园D幢002室        邮编: 210014

电话:  025-84303938，025-84303897    传真：025-84303938，025-84303891

开户行：工行海福巷分理处              帐号：4301017219100070763

网址：http：//www.hx — motor.com     电子邮件：seamade@hx — motor.com

通用网址：步进电机                    中文网址：华兴电机 .CN