- 混合式步进电机（BYG系列）

步进电机是一种将电脉冲信号转换成角位

移的执行元件，可在宽广的范围内调速。在负

载能力范围内，其输出转角定位精度无积累误

差，特别适合于开环数控系统。

混合式步进电机是一种兼有反应式和永磁

式两种步进电机优点的新型电机，国外主流品

种，国内也已大面积取代反应式步进电机成为

市场热点。

五相及三相混合式步进电机因其分辨率小，精度高，低频无振荡，高频力矩大，而成为混合式步进电机中的佼佼者。

一、特点

本公司自行研制的BYG系列混合式步进电机，结合国内外先进技术而设计，采用优质材料和精良工艺制造，实行严格的质量管理，在国内处于领先水平，可与国外同类电机媲美。其显著特点是：

1、采用优质冷轧高矽片，无机壳铆压，大大改善了磁性能；电机体积小，驱动电流和功耗小，力矩大，运行频率高，动态特性好，温升低。本公司产品的静态及动态力矩较国内同类产品高出一档次。

2、有良好的内部阻尼特性，运行平稳，无明显低频振荡区。

3、造型美观，结构牢固，噪音低，可靠性高，使用寿命长。

4、品种齐全，系列完整，可满足各种使用场合。正广泛应用于各类机床，切割机，轻工、印刷、包装、

纺织、环保、医疗机械，航空航海设备，汽车，机器人，舞台灯光控制、广告设备，电脑绣花机等自动控制领域。

二、型号含义

- 110  BYG  5  5 0   1   WB

特殊型或派生号，以字母表示，无此项时为基本型

（Z为增强型，WB为五边型，D为双轴伸，其它为派生型）

规格号：1号

转子齿数：50齿

相数：5相

混合式步进电机(FHB为方形混合式步进电机)

机座号：外径φ110mm

三、产品系列及性能参数

1.方形电机系列

| 型 号 | 步 距 角 | 相 数 | 驱 动 电 压 （V） | 相 电 流（A） | 保 持 转 矩（N·M） | 空载起动频率（步/秒） | 空载运行频率（千步/秒） | 转 动 惯 量（Kg·cm2） | 相 电 感（mH） | 相 电 阻 （Ω） | 重 量 （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # *35BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 0.48 | 0.05 | 1200 | ≥20 | 0.008 | 13 | 15 | 0.1 |
| # *35BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 0.48 | 0.08 | 1200 | ≥20 | 0.01 | 19 | 20 | 0.14 |
| # *39BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 0.48 | 0.07 | 1200 | ≥20 | 0.11 | 23 | 25 | 0.12 |
| # *39BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 0.48 | 0.2 | 1200 | ≥20 | 0.02 | 35 | 30 | 0.18 |
| # 42BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 1.2 | 0.17 | 1200 | ≥20 | 0.024 | 1.27 | 3.4 | 0.2 |
| # 42BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 1.2 | 0.3 | 1200 | ≥20 | 0.032 | 2.04 | 3.2 | 0.3 |
| # 42BYG4503 | 0.9/1.8° | 2/4 | 24 | 1.5 | 0.48 | 1200 | ≥20 | 0.04 | 2.3 | 1.9 | 0.4 |
| # 57BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 0.6 | 1200 | ≥20 | 0.135 | 1.4 | 1.5 | 0.5 |
| # 57BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 0.85 | 1200 | ≥20 | 0.22 | 3.0 | 2.0 | 0.6 |
| # 57BYG4503 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 1.0 | 1200 | ≥20 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.8 |
| # 57BYG4504 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 1.4 | 1200 | ≥20 | 0.46 | 1.67 | 1.1 | 1.1 |
| # *57BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 36 | 2.4 | 0.5 | 1600 | ≥20 | 0.135 | - | - | 0.5 |
| # *57BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 36 | 2.4 | 0.7 | 1600 | ≥20 | 0.22 | - | - | 0.6 |
| # *57BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 36 | 3 | 0.85 | 1600 | ≥20 | 0.3 | - | - | 0.8 |
| # *57BYG3504 | 0.6°等 | 3 | 36 | 3 | 1.1 | 1600 | ≥20 | 0.46 | - | - | 1.1 |
| # *86BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 60 | 4 | 2.8 | 1200 | ≥15 | 0.8 | 3.0 | 0.4 | 1.2 |
| # *86BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 60 | 4 | 4.4 | 1200 | ≥15 | 1.4 | 3.5 | 0.42 | 2.3 |
| # *86BYG4503 | 0.9/1.8° | 2/4 | 60 | 4 | 6.0 | 1200 | ≥15 | 2.7 | 5.1 | 0.45 | 3.8 |
| # *86BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 2.4 | 1600 | ≥20 | 0.8 | - | - | 1.2 |
| # *86BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 4 | 1600 | ≥20 | 1.4 | - | - | 2.3 |
| # *86BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 5.6 | 1600 | ≥20 | 2.7 | - | - | 3.8 |
| 110FHB3500 | 0.6°等 | 3 | 220 | 2.6 | 7 | 1600 | ≥30 | 7.04 | 11.9 | 2.04 | 5 |
| 110FHB3501 | 0.6°等 | 3 | 220 | 2.4 | 9.5 | 1600 | ≥30 | 9.3 | 14.7 | 1.9 | 6.5 |
| 110FHB3502 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 12 | 1600 | ≥30 | 11.3 | 17.2 | 2.11 | 7.5 |
| 110FHB3502XF | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 12 | 1600 | ≥30 | 11.3 | 17.2 | 2.11 | 7.5 |
| 110FHB3503 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 18 | 1600 | ≥30 | 15.8 | 14.0 | 2.11 | 10 |
| 110FHB3504 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 24 | 1600 | ≥30 | 18.5 | 23.4 | 3.03 | 12 |
| 110FHB3505 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 29 | 1600 | ≥30 | 20.5 | 29.7 | 3.89 | 13 |

2.圆形电机系列

| 型 号 | 步 距 角 | 相 数 | 驱 动 电 压 （V） | 相 电 流（A） | 保 持 转 矩（N·M） | 空载起动频率（步/秒） | 空载运行频率（千步/秒） | 转 动 惯 量（Kg·cm2） | 相 电 感（mH） | 相 电 阻 （Ω） | 重 量 （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 75BYG4501 | 0.9/1.8° | 2 | 45 | 3.5 | 1.8 | 1200 | ≥15 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 2.1 |
| 75BYG4502 | 0.9/1.8° | 2 | 45 | 3.5 | 3 | 1200 | ≥15 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 2.8 |
| 90BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 3 | 1600 | ≥20 | 2.5 | 2.75 | 1.8 | 3.5 |
| 90BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 5 | 1600 | ≥20 | 4.0 | 4.45 | 2.1 | 4.5 |
| 90BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 7 | 1600 | ≥20 | 5.1 | 4.9 | 2.25 | 5.0 |
| 90BYGH3501 | 0.6°等 | 3 | 220 | 1.4 | 3 | 1800 | ≥30 | 2.5 | 10.2 | 3.6 | 3.5 |
| 90BYGH3502 | 0.6°等 | 3 | 220 | 1.4 | 5 | 1800 | ≥30 | 4.0 | 15.2 | 4.4 | 4.5 |
| 90BYGH3503 | 0.6°等 | 3 | 220 | 1.4 | 7 | 1800 | ≥30 | 5.1 | 20.5 | 4.8 | 5.0 |
| 90BYG4501 | 0.9/1.8° | 2 | 100 | 4.5 | 3.5 | 1200 | ≥20 | 2.5 | 3.0 | 0.7 | 3.0 |
| 90BYG4502 | 0.9/1.8° | 2 | 100 | 4.5 | 6 | 1200 | ≥20 | 4.0 | 3.4 | 0.6 | 4.8 |
| 90BYG5501 | 0.36/0.72° | 5 | 45 | 3 | 3 | 2200 | ≥30 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 3.5 |
| 90BYG5502 | 0.36/0.72° | 5 | 45 | 3 | 5 | 2200 | ≥30 | 4.0 | 3.8 | 0.8 | 4.5 |
| 90BYG5503 | 0.36/0.72° | 5 | 45 | 3 | 7 | 2200 | ≥30 | 5.1 | 5.9 | 1.2 | 5.0 |
| 110BYG3500 | 0.6°等 | 3 | 220 | 2.6 | 7 | 1600 | ≥30 | 7.2 | 7.4 | 1.4 | 6.5 |
| 110BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 11 | 1600 | ≥30 | 11.3 | 10.0 | 1.9 | 8.0 |
| 110BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 17 | 1600 | ≥30 | 15.8 | 14.1 | 2.5 | 10.5 |
| 110BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 19 | 1600 | ≥30 | 16.8 | 16.7 | 2.4 | 11.0 |
| 110BYG3504 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 21 | 1600 | ≥30 | 18.5 | 14.5 | 2.6 | 12.0 |
| 110BYG3505 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 25 | 1600 | ≥30 | 20.5 | 16.0 | 2.8 | 13.5 |
| 110BYG3506 | 0.6°等 | 3 | 220 | 3 | 14 | 1600 | ≥30 | 13.5 | 10.1 | 2.1 | 9.5 |
| 110BYG4500 | 0.9/1.8° | 2 | 100 | 4.5 | 8 | 1200 | ≥15 | 7.2 | 7.5 | 0.6 | 7.0 |
| 110BYG4501 | 0.9/1.8° | 2 | 100 | 5 | 12 | 1200 | ≥15 | 11.3 | 5.8 | 0.5 | 8.5 |
| 110BYG4502 | 0.9/1.8° | 2 | 100 | 5 | 20 | 1200 | ≥15 | 15.8 | 6.5 | 0.6 | 10.5 |
| 110BYG4601 | 0.75/1.5° | 2 | 100 | 5 | 13 | 1200 | ≥15 | 11.3 | 6.8 | 0.5 | 8.5 |
| 110BYG4601Z | 0.75/1.5° | 2 | 100 | 5 | 15 | 1200 | ≥15 | 11.3 | 6.0 | 0.6 | 8.5 |
| 110BYG4602 | 0.75/1.5° | 2 | 100 | 5 | 23 | 1200 | ≥15 | 15.8 | 8.7 | 0.4 | 10.5 |
| 110BYG5800 | 0.225/0.45° | 5 | 80 | 3 | 6 | 3000 | ≥40 | 7.2 | 7.1 | 0.76 | 7.0 |
| 110BYG5501 | 0.36/0.72° | 5 | 80 | 3 | 10 | 2200 | ≥30 | 11.3 | 9.5 | 1.1 | 8.0 |
| 110BYG5501XF | 0.36/0.72° | 5 | 80 | 3 | 10 | 2200 | ≥30 | 11.3 | 9.2 | 1.5 | 8.0 |
| 110BYG5601 | 0.3/0.6° | 5 | 80 | 3 | 10 | 2500 | ≥35 | 11.3 | 10.0 | 1.1 | 8.0 |
| 110BYG5801 | 0.225/0.45° | 5 | 80 | 3 | 10 | 3000 | ≥40 | 11.3 | 8.1 | 1.2 | 8.0 |
| 110BYG5502 | 0.36/0.72° | 5 | 80 | 3 | 16 | 2200 | ≥30 | 15.8 | 13.1 | 1.5 | 10.5 |
| 110BYG5602 | 0.3/0.6° | 5 | 80 | 3 | 16 | 2500 | ≥35 | 15.8 | 12.1 | 1.1 | 10.5 |
| 110BYG5802 | 0.225/0.45° | 5 | 80 | 3 | 16 | 3000 | ≥40 | 15.8 | 13.1 | 1.1 | 10.5 |

| 型 号 | 步 距 角 | 相 数 | 驱 动 电 压 （V） | 相 电 流（A） | 保 持 转 矩（N·M） | 空载起动频率（步/秒） | 空载运行频率（千步/秒） | 转 动 惯 量（Kg·cm2） | 相 电 感（mH） | 相 电 阻 （Ω） | 重 量 （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110BYG5503 | 0.36/0.72° | 5 | 80 | 3 | 18 | 2200 | ≥30 | 16.8 | 14.1 | 1.4 | 11.0 |
| 110BYG5504 | 0.36/0.72° | 5 | 80 | 3 | 21 | 2200 | ≥30 | 18.5 | 12.5 | 1.2 | 12.0 |
| 130BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 27 | 1400 | ≥20 | 33.3 | 15.0 | 1.1 | 13.0 |
| 130BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 38 | 1200 | ≥15 | 48.4 | 20.0 | 1.4 | 17.0 |
| 130BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 45 | 1000 | ≥12 | 55.5 | 22.0 | 1.5 | 19.5 |
| 130BYG3504S | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 33 | 1300 | ≥17 | 41.7 | 18.0 | 1.2 | 15.0 |
| 130BYG4501 | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 30 | 1000 | ≥12 | 33.3 | 6.8 | 0.5 | 13.0 |
| 130BYG4501Z | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 33 | 1000 | ≥12 | 33.3 | 8.9 | 0.6 | 13.0 |
| 130BYG4502 | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 40 | 1000 | ≥10 | 48.4 | 8.2 | 0.7 | 17.0 |
| 130BYG4502Z | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 45 | 1000 | ≥10 | 48.4 | 9.8 | 0.8 | 17.0 |
| 130BYG4503 | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 50 | 900 | ≥10 | 55.5 | 9.3 | 0.8 | 19.5 |
| 130BYG4504S | 0.9/1.8° | 2 | 120 | 7 | 36 | 1000 | ≥10 | 41.7 | 8.0 | 0.7 | 15.0 |
| 130BYG5501 | 0.36/0.72° | 5 | 100 | 5 | 25 | 1800 | ≥25 | 33.3 | 7.4 | 0.7 | 13.5 |
| 130BYG5502 | 0.36/0.72° | 5 | 100 | 5 | 35 | 1800 | ≥25 | 48.4 | 9.0 | 1.0 | 17.5 |
| ### 130BYG3501B/D | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 27 | 1400 | ≥20 | 33.3 | 15.0 | 1.1 | 12.5 |
| ### 130BYG3502B/D | 0.6°等 | 3 | 220 | 4 | 38 | 1400 | ≥20 | 48.3 | 20.0 | 1.4 | 16.5 |
| *160BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 220 | 5 | 50 | 1000 | ≥10 |  |  |  |  |
| *160BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 220 | 5 | 80 | 1000 | ≥10 |  |  |  |  |

注:

1、打 * 者为正在开发的新产品，可供期货；型号后有“Z”者为增强型。

2、二相电机为四引出线，四相电机为八引出线，除出线方式不同外，其余参数性能完全一样，配本公司驱动电源时用二相电机。

四相电机可改接成二相电机，有串联、并联及单极性三种接法，按并联接法时，相电流应加倍，四相电机用并联接法时，高

速性能要优于其它接法。本公司产品中除35#,39#,42#,57#,86#四相电机外，其余均已按并联接法接成二相电机。

3、五相电机用五边形接法及三相电机用三角形接法时，驱动器电流应提高至表列相电流的1.7倍。五相及三相电机用星形接法时驱动器电流为相电流。五相电机用全桥驱动器及三相电机用三角形接法时，电机高速性能要优于其它接法，但温升略高。本公司三相电机除130BYG3501B/D和130BYG3502B/D为星形接法外，其余已接成△型接法，五相电机型号后有“WB”；“WZ”；“WJ”标志的为五边型接法，有“X”标志者为星型接法。

4、 表中驱动电压为带有参考意义的标准电压，电机可在低于标准电压或略高于标准电压的范围内正常使用，其值主要取决于驱动器。在力矩富裕的前提下，尽可能用较小的驱动电压和电流，以降低电机温升。

5、 二相及三相电机若用220 V输入电压驱动时一定要接地保护。

6、三相电机配MS 型三相驱动电源可按以下步距角细分运行：0.9°、 0.72°、 0.6°、 0.45°、 0.36°、0.3°、

0.225°、 0.18°、 0.15°、 0.12°、0.09°、0.072°、 0.06°、 0.05625°、0.045°、0.036°。

7、 表中空载起动频率及空载运行频率为半步工作状态下的参数。

四、接线方法

1、电机采用接插件形式出线或直接出线，其标记如下：

| 标 相 记 序 相 数 |  |  | A | A | B | B | C | C | D | D | E | E | 接 地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 引线颜色 |  | 红 | 白 | 蓝 | 黄（黑） |  |  |  |  |  |  | 黄 绿 |  |
|  | 引脚代号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 五芯插座 |
| 4 | 引线颜色 |  | 红 | 白 | 黑 | 橙 | 黄 | 蓝 | 灰 | 绿 |  |  | 黄 绿 |  |
|  | 引脚代号 |  | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 8 | 7 |  |  | 5 | 十芯插座 |
| 3 | 三引线 | 引线颜色 | 红 |  | 蓝 |  | 黑 |  |  |  |  |  | 黄 绿 |  |
|  |  | 引脚代号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 5 | 五芯插座 |
|  |  | 引脚代号 | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  | 7 | 七芯插座 |
|  | 六引线 | 引线颜色 | 红 | 白 | 蓝 | 白 | 黑 | 白 |  |  |  |  | 黄 绿 |  |
|  |  | 引脚代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 七芯插座 |
| 5 | 五引线 | 引线颜色 | 红 |  | 蓝 |  | 黄 |  | 绿 |  | 黑 |  | 黄 绿 |  |
|  |  | 引脚代号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 7 | 七芯插座 |
|  | 十引线 | 引线颜色 | 红 | 白 | 蓝 | 白 | 黄 | 白 | 绿 | 白 | 黑 | 白 | 黄 绿 |  |
|  |  | 引脚代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 十二芯插座 |

2、接线示意图

五、外形及安装尺寸

1.方形电机系列

| 尺 寸 型 号 | B | d (h7) | L1 | b | D1 (h7) | h | h1 | L | D2 | d 1 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 35BYG4501 | 35 | 5 | 20 | - | 22 | 2 | - | 20 | 36.8 | 3 | 图 1 |
| 35BYG4502 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| ## 39BYG4501 | 39 | 5 | 20 | - | 22 | 2 | - | 20 | 43.8 | 3 | 图 1 |
| 39BYG4502 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
| ## 42BYG4501 | 42 | 5 | 24 | - | 22 | 2 | - | 34 | 43.8 | 3 | 图 1 |
| 42BYG4502 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 42BYG4503 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 57BYG3501,4501 | 57 | 6.35 | 21 | - | 38.1 | 1.6 | 5.5 | 45 | 66.6 | 5 | 图 3 |
| 57BYG3502,4502 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 57BYG3503,4503 |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |
| 57BYG3504,4504 |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 86BYG3501,4501 | 86 | 12.7 | 37 | - | 73 | 1.6 | 8.5 | 75 | 98.4 | 5.5 | 图 3 |
| 86BYG3502,4502 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |
| 86BYG3503,4503 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |
| 110FHB3500 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 2 | 12 | 156 | 126 | 9 | 图 2 |
| 110FHB3501 |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |
| 110FHB3502 |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |
| 110FHB3503 |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |
| 110FHB3504 |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |
| 110FHB3505 |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |
| 110FHB3500C | 110 | 19 | 40 | 6 | 85 | 3 | 12 | 156 | 132 | 9 |  |
| 110FHB3501C |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |
| 110FHB3502C |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |
| 110FHB3503C |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |
| 110FHB3504C |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |
| 110FHB3505C |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |
| 110FHB3502XF | 110 | 10 | 52 | - | 85 | 4 | 12 | 160 | 132 | 9 |  |
| 110FHB3501B,3501D | 110 | 15 | 35 | - | 56 | 2 | 12 | 137 | 126 | 9 | 图 3 |
| 110FHB3502B,3502D |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |
| 110FHB3503B,3503D |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |
| 110FHB3504B,3504D |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |
| 110FHB3505B,3505D |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 110FHB3503B2,3503D2 | 110 | 18 | 35 | - | 56 | 2 | 12 | 197 | 126 | 9 | 图 3 |
| 110FHB3504B2,3504D2 |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |
| 110FHB3505B2,3505D2 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |

2.圆形电机系列

| 尺 寸 型 号 | D | B | d (h7) | L1 | b | D1 (h7) | h | h1 | L | D2 | d 1 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75BYG4501 | 75 | 75 | 9.5 | 30 | 3 | 60 | 2.5 | 8 | 96 | 84 | 5.5 | 图 3 |
| 75BYG4502 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |
| 90BYG3501,90BYGH3501 90BYG4501,5501,5501WB | 90 | 90 | 14 | 28 | 4 | 70 | 3 | 8 | 130 | 107 | 7 | 图 3 |
| 90BYG3502,90BYGH3502 90BYG4502,5502,5502WB |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 167 |  |  |  |
| 90BYG3501A,90BYGH3501A 90BYG4501A,5501A | 90 | 90 | 9.5 | 28 | 3 | 73 | 3 | 8 | 98 | 98.4 | 5.5 | 图 2 |
| 90BYG3502A,90BYGH3502A 90BYG4502A,5502A |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |
| 90BYG3501B, 90BYGH3501B 90BYG4501B,5501B | 90 | 90 | 14 | 28 | 4 | 70 | 3 | 8 | 98 | 107 | 7 |  |
| 90BYG3502B,90BYGH3502B 90BYG4502B 5502B |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |
| 90BYG3503,90BYGH3503 90BYG5503,5503WB | 90 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 8 | 183 | 107 | 7 | 图 2 |
| 90BYG3503B, 90BYGH3503B # 90BYG5503B | 90 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 8 | 151 | 107 | 7 | 图 3 |
| # 110BYG4500,3500S | 110 | 110 | 16 | 35 | 4 | 85 | 4 | 12 | 120 | 132 | 9 |  |
| # 110BYG4501,4601,4601Z | 110 | 110 | 16 | 35 | 4 | 85 | 4 | 12 | 192 | 132 | 9 | 图 2 |
| 110BYG4502,4602 |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |
| 110BYG4501S | 110 | 110 | 16 | 35 | 4 | 85 | 4 | 12 | 156 | 132 | 9 | 图 3 |
| 110BYG4502S |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |
| 110BYG4501E | 110 | 110 | 16 | 56 | 5 | 85 | 4 | 12 | 192 | 132 | 9 | 图 2 |
| # 110BYG3500,5800WB | 110 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 2 | 12 | 156 | 126 | 9 |  |
| 110BYG3501,5501WB, 110BYG5501WZ,5501WJ |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |
| 110BYG3502，5502WB，5502WZ |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |
| 110BYG3503,5503WB | 110 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 2 | 12 | 243 | 126 | 9 |  |
| 110BYG3504,5504WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |
| 110BYG3505 |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |
| # 110BYG3506 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |
| ##### 110BYG3501B,3501D 110BYG5501B,5501D | 110 | 110 | 15 | 40 | - | 56 | 2 | 12 | 156 | 126 | 9 | 图 3 |
| 110BYG3502B,3502D 110BYG5502B,5502D | 110 | 110 | 15 | 40 | - | 56 | 2 | 12 | 197 | 126 | 9 |  |
| 110BYG3503B,3503D 110BYG5503B,5503D |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |  |  |  |
| 110BYG3504B,3504D 110BYG5504B,5504D |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |
| 110BYG3505B,3505D | 110 | 110 | 18 | 35 | - | 56 | 2 | 12 | 250 | 126 | 9 |  |

| 尺 寸 型 号 | D | B | d (h7) | L1 | b | D1 (h7) | h | h1 | #### L | D2 | d 1 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110BYG5501,5501J | 110 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 2 | 12 | 202 | 126 | 9 | 图 2 |
| 110BYG5502,5502J |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |
| 110BYG5501C | 110 | 110 | 16 | 35 | 4 | 85 | 4 | 12 | 202 | 132 | 9 |  |
| 110BYG5502C |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |
| 110BYG3500C,5800JH | 110 | 110 | 19 | 40 | 6 | 85 | 3 | 12 | 156 | 132 | 9 |  |
| 110BYG3501C,5501JH,5601JH |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |
| 110BYG3502C |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |
| 110BYG3506C |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |
| 110BYG3504S | 110 | 110 | 16 | 35 | 4 | 85 | 4 | 12 | 225 | 132 | 9 | 图 3 |
| 110BYG3506S |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |
| 110BYG3501XF，5501XF | 110 | 110 | 10/16 | 52 | - | 85 | 4 | 12 | 161 | 132 | 9 |  |
| 110BYG3506XF，5502XF |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |
| 130BYG3501S | 130 | 130 | 19 | 45 | 5 | 100 | 4 | 14 | 188 | 155 | 11 | 图 3 |
| 130BYG3502S |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |
| 130BYG3503S |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |
| 130BYG3504S,4504S |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 130BYG3501，4501 130BYG4501Z，4501J | 130 | 130 | 19 | 45 | 5 | 100 | 4 | 14 | 221 | 155 | 11 | 图 2 |
| 130BYG3502，4502 130BYG4502Z，4502J |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 |  |  |  |
| 130BYG3503，4503 | 130 | 130 | 19 | 45 | 5 | 100 | 4 | 14 | 308 | 155 | 11 |  |
| 130BYG5501 | 130 | 130 | 19 | 45 | 5 | 100 | 4 | 14 | 232 | 155 | 11 |  |
| 130BYG5502 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |  |  |  |
| 130BYG3501B，3501D 130BYG5501B，5501D | 130 | 130 | 19 | 45 | 5 | 100 | 4 | 14 | 188 | 155 | 11 | 图 3 |
| 160BYG3501 | 160 | 160 | 24 | 57 | 8 | 130 | 6 | 15 |  | 180 | 11 | 图 2 |
| 160BYG3502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： D型电机为双轴伸型，无键槽。

六、运行矩频特性(平均参考值)

| 电 机 型 号 | 驱 动 电 源相电压/相电流 | 运 行 步 距 角 | N·M 运 行 矩 频 特 性 步/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 42BYG4501 | SMD2MS1 DC24V/1.2A （串联） | 0.9° | 0.2 100 | 0.18 200 | 0.2 500 | 0.2 1000 | 0.2 2000 | 0.18 3000 | 0.16 4000 | 0.1 6000 | 0.06 8000 | 0.03 10000 |
| 42BYG4501 | BY-2HB04M DC24V/2.5A （并联） | 0.9° | 0.18 100 | 0.18 200 | 0.18 500 | 0.18 1000 | 0.18 2000 | 0.18 3000 | 0.18 4000 | 0.16 6000 | 0.13 8000 | 0.1 10000 |
| # 42BYG4502 | SMD2MS1 DC24V/1.2A （串联） | 0.9° | 0.22 100 | 0.23 200 | 0.24 500 | 0.23 1000 | 0.22 2000 | 0.22 3000 | 0.14 4000 | 0.06 6000 | - | - |
| 42BYG4502 | BY-2HB04M DC24V/2.5A （并联） | 0.9° | 0.22 100 | 0.23 200 | 0.23 500 | 0.23 1000 | 0.22 2000 | 0.21 3000 | 0.18 4000 | 0.15 6000 | 0.1 8000 | 0.08 10000 |
| 42BYG4503 | SMD2MS1 DC24V/1.5A （串联） | 0.9° | 0.32 100 | 0.28 200 | 0.30 500 | 0.31 1000 | 0.31 2000 | 0.25 3000 | 0.22 4000 | 0.12 6000 | 0.05 8000 | - |
| 42BYG4503 | BY-2HB04M DC24V/3A （并联） | 0.9° | 0.32 100 | 0.32 200 | 0.33 500 | 0.33 1000 | 0.32 2000 | 0.32 3000 | 0.3 4000 | 0.28 6000 | 0.2 8000 | 0.12 10000 |
| 57BYG4501 | SMD2MS1 DC24V/1.5A （串联） | 0.9° | 0.38 100 | 0.34 200 | 0.34 500 | 0.32 1000 | 0.29 2000 | 0.25 3000 | 0.2 4000 | 0.1 6000 | 0.04 8000 | - |
| 57BYG4501 | SH-2H090M AC36V/4A （并联） | 0.9° | 0.42 100 | 0.4 200 | 0.44 500 | 0.47 1000 | 0.42 2000 | 0.4 3000 | 0.38 4000 | 0.28 6000 | 0.2 8000 | 0.18 10000 |
| 57BYG4501 | BY-2HB04M DC36V/4A （并联） | 0.9° | 0.4 100 | 0.34 200 | 0.36 500 | 0.38 1000 | 0.37 2000 | 0.36 3000 | 0.34 4000 | 0.34 6000 | 0.32 8000 | 0.26 10000 |
| 57BYG4502 | SMD2MS1 DC24V/1.5A （串联） | 0.9° | 0.72 100 | 0.66 200 | 0.69 500 | 0.6 1000 | 0.34 2000 | 0.14 3000 | 0.06 4000 | - | - | - |
| 57BYG4502 | SH-2H090M AC36V/3A （并联） | 0.9° | 0.64 100 | 0.6 200 | 0.68 500 | 0.7 1000 | 0.64 2000 | 0.52 3000 | 0.41 4000 | 0.28 6000 | 0.22 8000 | 0.16 10000 |
| 57BYG4502 | BY-2HB04M DC36V/3A （并联） | 0.9° | 0.66 100 | 0.62 200 | 0.64 500 | 0.64 1000 | 0.58 2000 | 0.58 3000 | 0.52 4000 | 0.42 6000 | 0.2 8000 | 0.1 10000 |
| 57BYG4503 | SMD2N2 AC36V/3.5A （并联） | 0.9° | 0.9 100 | 0.82 200 | 0.9 500 | 0.94 1000 | 0.92 2000 | 0.82 3000 | 0.74 4000 | 0.56 6000 | 0.5 8000 | 0.4 10000 |
| 57BYG4503 | SMD2N2 DC36V/3.5A （并联） | 0.9° | 0.98 100 | 0.9 200 | 0.96 500 | 0.94 1000 | 0.96 2000 | 0.84 3000 | 0.82 4000 | 0.74 6000 | 0.4 8000 | 0.3 10000 |
| 57BYG4503 | BY-2HB03M DC36V/3.5A （并联） | 0.9° | 0.82 100 | 0.8 200 | 0.82 500 | 0.8 1000 | 0.76 2000 | 0.74 3000 | 0.58 4000 | 0.56 6000 | 0.38 8000 | 0.28 10000 |
| 57BYG4503 | BY-2HB04M DC36V/3.5A （并联） | 0.9° | 0.94 100 | 0.86 200 | 0.94 500 | 0.94 1000 | 0.86 2000 | 0.82 3000 | 0.76 4000 | 0.66 6000 | 0.48 8000 | 0.3 10000 |
| 57BYG4504 | SMD2N2 AC36V/3.5A （串联） | 0.9° | 1.21 100 | 1.0 200 | 1.14 500 | 1.14 1000 | 1.08 2000 | 0.93 3000 | 0.78 4000 | 0.64 6000 | 0.47 8000 | 0.34 10000 |
| 57BYG4504 | SH-2H090M AC36V/4A （并联） | 0.9° | 1.08 100 | 0.92 200 | 1.06 500 | 1.02 1000 | 0.96 2000 | 0.86 3000 | 0.74 4000 | 0.46 6000 | 0.29 8000 | 0.28 10000 |
| 57BYG4504 | BY-2HB04M DC36V/4A （并联） | 0.9° | 1.04 100 | 1.02 200 | 1.08 500 | 1.04 1000 | 1.02 2000 | 0.96 3000 | 0.9 4000 | 0.56 6000 | 0.28 8000 | 0.16 10000 |
| 75BYG4501 | SMD2N2 AC58V/3.5A | 0.9° | 1.16 100 | 1.2 200 | 1.6 500 | 1.48 1000 | 1.4 2000 | 1.36 3000 | 1.28 4000 | 1.08 6000 | 0.8 8000 | 0.76 10000 |
| 75BYG4501 | WD2N2 AC36V/3A | 0.9° | 0.8 100 | 0.92 200 | 1.04 500 | 1.0 1000 | 0.96 2000 | 0.92 3000 | 0.8 4000 | 0.72 6000 | 0.6 8000 | 0.5 10000 |
| 75BYG4501 | SH-2H090M AC36V/4A | 0.9° | 0.68 100 | 0.84 200 | 1.12 500 | 1.12 1000 | 0.96 2000 | 0.96 3000 | 0.94 4000 | 0.76 6000 | 0.48 8000 | 0.36 10000 |
| 75BYG4502 | SMD2N2 AC58V/3.5A | 0.9° | 2.16 100 | 2.12 200 | 2.6 500 | 2.44 1000 | 2.2 2000 | 2.08 3000 | 1.92 4000 | 1.52 6000 | 0.88 8000 | 0.68 10000 |
| 电 机 型 号 | 驱 动 电 源相电压/相电流 | 运 行 步 距 角 | N·M 运 行 矩 频 特 性 步/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75BYG4502 | WD2N2 AC36V/3A | 0.9° | 1.4 100 | 1.6 200 | 1.76 500 | 1.68 1000 | 1.52 2000 | 1.4 3000 | 1.0 4000 | 0.8 6000 | 0.8 8000 | 0.7 10000 |
| # 75BYG4502 | SH-2H090M AC36V/4A | 0.9° | 1.72 100 | 1.76 200 | 2.2 500 | 2.12 1000 | 1.84 2000 | 1.52 3000 | 1.12 4000 | 0.72 6000 | 0.4 8000 | 0.16 10000 |
| 90BYG3501 | MS-3H090M AC60V/5.2A (△接法) | 0.6° | 2.72 300 | 2.72 500 | 2.6 1000 | 2.56 2000 | 2.12 4000 | 1.8 6000 | 1.44 8000 | 1.36 10000 | 1.12 12000 | 0.76 15000 |
| 90BYG3502 | MS-3H090M AC60V/5.2A (△接法) | 0.6° | 5.32 300 | 5.44 500 | 5.24 1000 | 4.56 2000 | 3.08 4000 | 2.24 6000 | 1.48 8000 | 1.2 10000 | 0.96 12000 | 0.8 15000 |
| 90BYG3503 | MS-3H090M AC60V/5.2A (△接法) | 0.6° | 6.8 300 | 6.8 500 | 6.8 1000 | 6.0 2000 | 3.0 4000 | 1.88 6000 | 1.44 8000 | 1.08 10000 | 0.84 12000 | 0.4 15000 |
| 90BYGH3501 | MS-3H110M AC220V/2.4A (△接法) | 0.6° | 2.72 300 | 2.72 500 | 2.72 1000 | 2.68 2000 | 2.52 4000 | 2.48 6000 | 2.4 8000 | 2.2 10000 | 1.96 12000 | 1.6 15000 |
| 90BYGH3502 | MS-3H110M AC220V/2.4A (△接法) | 0.6° | 4.96 300 | 4.8 500 | 4.76 1000 | 4.76 2000 | 4.56 4000 | 4.2 6000 | 3.6 8000 | 2.6 10000 | 1.92 12000 | 1.92 15000 |
| 90BYGH3502 | D306 AC220V/2.3A (△接法) | 0.6° | 4.4 300 | 4.08 500 | 4.12 1000 | 4.12 2000 | 4.0 4000 | 3.4 6000 | 3.12 8000 | 2.28 10000 | 1.2 12000 | 1.2 15000 |
| 90BYGH3503 | MS-3H110M AC220V/2.4A (△接法) | 0.6° | 6.6 300 | 6.56 500 | 6.56 1000 | 6.44 2000 | 6.12 4000 | 5.44 6000 | 3.8 8000 | 2.4 10000 | 1.4 12000 | 1.0 15000 |
| 90BYGH3503 | D306 AC220V/2.3A (△接法) | 0.6° | 6.32 300 | 6.0 500 | 5.88 1000 | 5.68 2000 | 5.36 4000 | 4.68 6000 | 3.52 8000 | 1.6 10000 | 1.32 12000 | 1.24 15000 |
| 90BYG4501 | SMD2N2 AC58V/4.5A | 0.9° | 2.36 100 | 2.32 200 | 2.44 500 | 2.28 1000 | 2.28 2000 | 2.0 3000 | 1.64 4000 | 1.2 6000 | 0.88 8000 | 0.8 10000 |
| 90BYG4501 | WD2N2 AC36V/4A | 0.9° | 2.0 100 | 2.4 200 | 2.6 500 | 2.8 1000 | 2.4 2000 | 2.0 3000 | 1.6 4000 | 1.4 6000 | 1.2 8000 | 0.4 10000 |
| 90BYG4501 | WD2N4 AC100V/4A | 0.9° | 1.68 100 | 2.48 200 | 3.2 500 | 3.0 1000 | 2.8 2000 | 2.7 3000 | 2.6 4000 | 2.48 6000 | 2.5 8000 | 2.4 10000 |
| 90BYG4501 | SH-2H090M AC36V/5A | 0.9° | 2.0 100 | 2.2 200 | 2.28 500 | 2.12 1000 | 2.0 2000 | 1.8 3000 | 1.6 4000 | 1.0 6000 | 0.64 8000 | 0.4 10000 |
| 90BYG4501 | SH-2H090MH AC58V/5A | 0.9° | 1.84 100 | 1.96 200 | 2.28 500 | 2.24 1000 | 2.2 2000 | 2.12 3000 | 1.92 4000 | 1.12 6000 | 0.96 8000 | 0.76 10000 |
| 90BYG4502 | SMD2N2 AC58V/4.5A | 0.9° | 4.4 100 | 3.92 200 | 4.4 500 | 4.48 1000 | 4.16 2000 | 3.24 3000 | 2.8 4000 | 1.8 6000 | 1.48 8000 | 1.0 10000 |
| 90BYG4502 | SMD2N4 AC100V/5A | 0.9° | 4.44 100 | 4.24 200 | 4.8 500 | 4.76 1000 | 4.4 2000 | 4.0 3000 | 3.2 4000 | 2.6 6000 | 2.8 8000 | 2.4 10000 |
| 90BYG4502 | WD2N4 AC100V/4A | 0.9° | 3.6 100 | 3.6 200 | 4.0 500 | 4.0 1000 | 4.0 2000 | 3.8 3000 | 3.4 4000 | 3.0 6000 | 2.6 8000 | 2.0 10000 |
| 90BYG4502 | SH-2H090M AC36V/5A | 0.9° | 3.0 100 | 3.2 200 | 3.8 500 | 3.6 1000 | 2.8 2000 | 1.92 3000 | 1.2 4000 | 1.0 6000 | 0.8 8000 | 0.72 10000 |
| 90BYG4502 | SH-2H090MH AC58V/5A | 0.9° | 3.16 100 | 3.24 200 | 3.88 500 | 3.76 1000 | 3.6 2000 | 2.92 3000 | 2.56 4000 | 1.48 6000 | 1.16 8000 | 0.8 10000 |
| 90BYG5501 | WD5H3 AC45V/2.3A | 0.36° | 2.68 100 | 2.6 500 | 2.52 1000 | 2.4 3000 | 2.0 5000 | 1.92 7000 | 1.8 10000 | 2.0 13000 | 2.0 16000 | 1.0 20000 |
| 90BYG5502 | WD5H3 AC45V/2.3A | 0.36° | 4.4 100 | 4.48 500 | 4.56 1000 | 4.2 3000 | 3.76 5000 | 3.64 7000 | 3.04 10000 | 2.72 13000 | 2.32 16000 | 1.08 20000 |
| # 90BYG5503 | WD5H3 AC45V/2.3A | 0.36° | 6.32 100 | 6.38 500 | 6.4 1000 | 6.0 3000 | 4.4 5000 | 4.0 7000 | 3.6 10000 | 3.5 13000 | 2.8 16000 | 1.2 20000 |
| 90BYG5501X | SH-5S090 AC36V/3A (星型接法) | 0.36° | 2.92 100 | 2.9 500 | 2.8 1000 | 2.6 3000 | 1.88 5000 | 1.72 7000 | 1.62 10000 | 1.7 13000 | 0.88 16000 | 0.8 20000 |
| 90BYG5502X | SH-5S090 AC36V/3A (星型接法) | 0.36° | 6.2 100 | 6.0 500 | 5.8 1000 | 4.0 3000 | 2.92 5000 | 2.8 7000 | 2.5 10000 | 2.4 13000 | 1.2 16000 | 0.4 20000 |
| 电 机 型 号 | 驱 动 电 源相电压/相电流 | 运 行 步 距 角 | N·M 运 行 矩 频 特 性 步/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90BYG5503X | SH-5S090 AC36V/3A (星型接法) | 0.36° | 8.8 100 | 8.2 500 | 7.6 1000 | 4.2 3000 | 2.4 5000 | 2.32 7000 | 2.0 10000 | 1.8 13000 | 0.96 16000 | 0.6 20000 |
| 110BYG3500 | MS-3H110M AC220V/4.5A (△接法) | 0.6° | 7.84 300 | 7.91 500 | 7.98 1000 | 7.91 2000 | 7.77 4000 | 7.35 6000 | 7.0 8000 | 6.02 10000 | 5.67 12000 | 4.48 15000 |
| 110BYG3501 | D306 AC220V/4.5A (△接法) | 0.6° | 10.14 300 | 11.2 500 | 11.2 1000 | 11.2 2000 | 10.5 4000 | 10.15 6000 | 10.15 8000 | 9.8 10000 | 9.1 12000 | 7.7 15000 |
| 110BYG3501 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 11.55 300 | 11.55 500 | 11.34 1000 | 11.2 2000 | 10.85 4000 | 9.94 6000 | 8.75 8000 | 6.79 10000 | 5.88 12000 | 4.55 15000 |
| 110BYG3502 | D306 AC220V/4.5A (△接法) | 0.6° | 16.17 300 | 16.1 500 | 15.54 1000 | 15.33 2000 | 14.0 4000 | 10.78 6000 | 8.75 8000 | 6.72 10000 | 6.16 12000 | 5.6 15000 |
| 110BYG3502 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 17.15 300 | 17.15 500 | 17.15 1000 | 17.15 2000 | 15.05 4000 | 11.27 6000 | 8.4 8000 | 6.79 10000 | 6.3 12000 | 4.55 15000 |
| 110BYG3503 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 17.85 300 | 18.2 500 | 18.55 1000 | 17.64 2000 | 16.8 4000 | 11.9 6000 | 8.75 8000 | 7.24 10000 | 6.29 12000 | 4.9 15000 |
| 110BYG3504 | D306 AC220V/4.5A (△接法) | 0.6° | 17.36 300 | 17.43 500 | 17.01 1000 | 16.59 2000 | 15.12 4000 | 11.06 6000 | 8.33 8000 | 6.72 10000 | 6.65 12000 | 4.9 15000 |
| 110BYG3504 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 19.44 300 | 19.44 500 | 19.44 1000 | 18.72 2000 | 17.76 4000 | 12.6 6000 | 10.8 8000 | 8.4 10000 | 6.44 12000 | 5.46 15000 |
| 110BYG3506 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 12.04 300 | 13.23 500 | 13.65 1000 | 13.58 2000 | 12.95 4000 | 10.43 6000 | 8.33 8000 | 6.86 10000 | 6.3 12000 | 5.46 15000 |
| 110BYG4500 | WD2N4 AC100V/4A | 0.9° | 4.83 100 | 4.9 200 | 6.23 500 | 5.74 1000 | 5.53 2000 | 5.25 3000 | 4.76 4000 | 4.34 6000 | 3.15 8000 | 2.1 10000 |
| 110BYG4500 | SH-2H110M AC100V/6A | 0.9° | 6.3 100 | 6.3 200 | 7.42 500 | 7.42 1000 | 7.28 2000 | 6.37 3000 | 5.74 4000 | 4.55 6000 | 2.94 8000 | 1.4 10000 |
| 110BYG4501 | SMD2N4 AC100V/5A | 0.9° | 7.91 100 | 9.1 200 | 8.96 500 | 8.47 1000 | 7.49 2000 | 6.86 3000 | 5.95 4000 | 4.3 6000 | 2.45 8000 | 1.75 10000 |
| 110BYG4501 | WD2N4 AC100V/4A | 0.9° | 7.0 100 | 7.2 200 | 7.6 500 | 7.4 1000 | 7.4 2000 | 6.4 3000 | 6.0 4000 | 4.6 6000 | 4.0 8000 | 2.4 10000 |
| 110BYG4502 | SMD2N4 AC100V/5A | 0.9° | 12.53 100 | 12.04 200 | 14.91 500 | 13.65 1000 | 10.78 2000 | 8.03 3000 | 6.02 4000 | 4.76 6000 | 3.15 8000 | 2.45 10000 |
| 110BYG4502 | WD2N4 AC100V/5A | 0.9° | 12.95 100 | 13.3 200 | 14.4 500 | 13.3 1000 | 11.2 2000 | 9.45 3000 | 7.4 4000 | 4.8 6000 | 3.6 8000 | 2.6 10000 |
| # 110BYG4601 | WD2N4 AC100V/4A | 0.75° | 7.6 100 | 7.8 200 | 8.6 500 | 8.4 1000 | 8.0 2000 | 7.4 3000 | 5.8 4000 | 3.6 6000 | 5.2 8000 | 4.4 10000 |
| 110BYG4601Z | WD2N4 AC100V/4A | 0.75° | 7.6 100 | 7.8 200 | 9.2 500 | 9.0 1000 | 8.4 2000 | 7.6 3000 | 5.8 4000 | 3.6 6000 | 4.8 8000 | 4.2 10000 |
| 110BYG4602 | WD2N4 AC100V/5A | 0.75° | 14.0 100 | 14.7 200 | 14.7 500 | 14.35 1000 | 12.59 2000 | 11.2 3000 | 8.05 4000 | 3.5 6000 | 4.9 8000 | 3.2 10000 |
| 110BYG5800 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.225° | 5.81 100 | 6.32 500 | 6.44 1000 | 6.09 3000 | 6.09 5000 | 5.39 7000 | 4.9 10000 | 4.34 13000 | 2.45 16000 | 1.4 20000 |
| 110BYG5501 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 9.0 100 | 9.4 500 | 9.8 1000 | 9.2 3000 | 8.0 5000 | 7.8 7000 | 6.0 10000 | 5.2 13000 | 3.2 16000 | 2.8 20000 |
| 110BYG5601 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.6° | 10.99 100 | 11.2 500 | 11.2 1000 | 8.89 3000 | 4.55 5000 | 4.2 7000 | 3.5 10000 | 2.45 13000 | 2.1 16000 | 1.6 20000 |
| 110BYG5801 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.45° | 10.15 100 | 10.15 500 | 9.8 1000 | 8.4 3000 | 5.25 5000 | 4.2 7000 | 3.15 10000 | 2.1 13000 | 1.4 16000 | 0.8 20000 |
| 110BYG5502 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 15.4 100 | 15.05 500 | 15.05 1000 | 14.0 3000 | 12.0 5000 | 11.2 7000 | 9.45 10000 | 6.3 13000 | 5.25 16000 | 3.15 20000 |
| 电 机 型 号 | 驱 动 电 源相电压/相电流 | 运 行 步 距 角 | N·M 运 行 矩 频 特 性 步/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110BYG5602 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.6° | 15.05 100 | 14.35 500 | 14.0 1000 | 9.8 3000 | 6.3 5000 | 5.25 7000 | 3.05 10000 | 2.45 13000 | 2.1 16000 | 1.6 20000 |
| 110BYG5802 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.45° | 16.8 100 | 16.8 500 | 16.45 1000 | 12.95 3000 | 7.35 5000 | 7.0 7000 | 5.25 10000 | 3.85 13000 | 3.15 16000 | 2.0 20000 |
| 110BYG5503 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 15.6 100 | 15.75 500 | 15.75 1000 | 14.35 3000 | 11.55 5000 | 10.9 7000 | 9.5 10000 | 8.8 13000 | 7.0 16000 | 5.4 20000 |
| 110BYG5504 | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 16.8 100 | 16.45 500 | 16.1 1000 | 15.75 3000 | 14.35 5000 | 13.3 7000 | 9.45 10000 | 9.1 13000 | 5.6 16000 | 1.75 20000 |
| 110BYG5501WB | WD5LD01 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 7.0 100 | 7.6 500 | 8.8 1000 | 9.0 3000 | 8.0 5000 | 7.8 7000 | 7.6 10000 | 7.0 13000 | 5.2 16000 | 1.8 20000 |
| 110BYG5501WB | RH2100 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 9.0 100 | 9.0 500 | 7.6 1000 | 6.8 3000 | 6.4 5000 | 6.0 7000 | 4.8 10000 | 3.6 13000 | 2.8 16000 | 1.0 20000 |
| 110BYG5501WB | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 9.1 100 | 9.8 500 | 9.2 1000 | 8.4 3000 | 7.6 5000 | 7.4 7000 | 6.6 10000 | 7.2 13000 | 5.0 16000 | 1.6 20000 |
| 110BYG5501WZ | WD5LD01 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 10.15 100 | 10.5 500 | 10.85 1000 | 10.5 3000 | 9.8 5000 | 9.72 7000 | 8.75 10000 | 9.1 13000 | 5.94 16000 | 2.8 20000 |
| 110BYG5501WZ | RH2100 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 9.0 100 | 9.4 500 | 9.4 1000 | 8.8 3000 | 8.0 5000 | 7.8 7000 | 6.8 10000 | 6.0 13000 | 5.8 16000 | 3.2 20000 |
| 110BYG5501WZ | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 10.5 100 | 9.2 500 | 9.2 1000 | 8.4 3000 | 7.6 5000 | 7.4 7000 | 7.0 10000 | 7.2 13000 | 6.6 16000 | 1.6 20000 |
| 110BYG5501XF | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 9.0 100 | 9.0 500 | 9.0 1000 | 8.4 3000 | 7.4 5000 | 7.0 7000 | 6.4 10000 | 7.0 13000 | 5.0 16000 | 2.4 20000 |
| 110BYG5502WB | WD5LD01 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 11.55 100 | 11.2 500 | 10.85 1000 | 10.15 3000 | 8.4 5000 | 8.2 7000 | 7.4 10000 | 7.6 13000 | 4.6 16000 | 2.0 20000 |
| 110BYG5502WB | RH2100 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 14.7 100 | 14.35 500 | 13.3 1000 | 12.95 3000 | 8.4 5000 | 6.65 7000 | 4.9 10000 | 3.5 13000 | 2.8 16000 | 1.4 20000 |
| 110BYG5502WB | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 12.95 100 | 14.35 500 | 14.0 1000 | 10.5 3000 | 8.05 5000 | 7.35 7000 | 4.9 10000 | 6.4 13000 | 3.5 16000 | 1.4 20000 |
| 110BYG5502WZ | WD5LD01 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 12.95 100 | 13.3 500 | 12.25 1000 | 11.55 3000 | 9.8 5000 | 8.54 7000 | 7.7 10000 | 7.35 13000 | 5.25 16000 | 2.45 20000 |
| 110BYG5502WZ | RH2100 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 13.65 100 | 12.35 500 | 11.7 1000 | 10.35 3000 | 9.3 5000 | 7.55 7000 | 7.25 10000 | 7.9 13000 | 6.65 16000 | 2.6 20000 |
| 110BYG5502WZ | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 13.65 100 | 15.05 500 | 15.05 1000 | 13.3 3000 | 10.15 5000 | 9.1 7000 | 8.61 10000 | 8.4 13000 | 6.65 16000 | 2.45 20000 |
| 110BYG5502XF | WD5H5 AC80V/2.7A | 0.36° | 9.4 100 | 9.6 500 | 10.0 1000 | 9.0 3000 | 8.4 5000 | 7.8 7000 | 7.8 10000 | 6.8 13000 | 4.4 16000 | 1.2 20000 |
| 110BYG5503WB | WD5LD01 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 11.2 100 | 10.5 500 | 10.36 1000 | 9.8 3000 | 8.0 5000 | 7.4 7000 | 7.0 10000 | 7.2 13000 | 4.8 16000 | 1.6 20000 |
| 电 机 型 号 | 驱 动 电 源相电压/相电流 | 运 行 步 距 角 | N·M 运 行 矩 频 特 性 步/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110BYG5503WB | RH2100 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 15.05 100 | 14.7 500 | 14.35 1000 | 13.3 3000 | 8.75 5000 | 8.05 7000 | 5.95 10000 | 4.55 13000 | 3.85 16000 | 1.75 20000 |
| 110BYG5503WB | HXD55 AC80V/5A (五边型) | 0.36° | 14.35 100 | 14.35 500 | 15.05 1000 | 12.25 3000 | 8.75 5000 | 8.75 7000 | 7.7 10000 | 7.75 13000 | 4.2 16000 | 1.75 20000 |
| 110FHB3500 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 6.37 300 | 6.93 500 | 6.79 1000 | 6.7 2000 | 6.6 4000 | 6.5 6000 | 4.9 8000 | 3.85 10000 | 3.36 12000 | 2.45 15000 |
| 110FHB3501 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 8.4 300 | 8.75 500 | 9.45 1000 | 9.31 2000 | 9.1 4000 | 7.21 6000 | 5.81 8000 | 4.9 10000 | 3.85 12000 | 3.36 15000 |
| 110FHB3502 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 12.32 300 | 12.32 500 | 12.46 1000 | 12.81 2000 | 11.76 4000 | 9.66 6000 | 7.35 8000 | 5.67 10000 | 5.11 12000 | 4.2 15000 |
| 110FHB3502XF | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 12.88 300 | 12.80 500 | 13.16 1000 | 12.81 2000 | 12.60 4000 | 10.01 6000 | 9.31 8000 | 6.86 10000 | 5.60 12000 | 4.76 15000 |
| 110FHB3503 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 19.04 300 | 19.74 500 | 19.18 1000 | 19.32 2000 | 13.93 4000 | 10.99 6000 | 7.63 8000 | 6.37 10000 | 5.32 12000 | 4.2 15000 |
| 110FHB3504 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 23.40 300 | 23.52 500 | 22.92 1000 | 22.56 2000 | 16.10 4000 | 11.06 6000 | 7.91 8000 | 6.93 10000 | 6.09 12000 | 4.9 15000 |
| 110FHB3505 | MS-3H110M AC220V/5.2A (△接法) | 0.6° | 26.40 300 | 28.20 500 | 28.80 1000 | 20.40 2000 | 14.56 4000 | 7.49 6000 | 6.44 8000 | 6.3 10000 | 5.81 12000 | 4.48 15000 |
| 130BYG4501 | SMD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 19.2 100 | 21.6 200 | 20.4 500 | 20.4 1000 | 18.24 2000 | 14.0 3000 | 8.4 4000 | 7.0 6000 | 5.25 8000 | 3.5 10000 |
| 130BYG4501 | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 18.0 100 | 19.8 200 | 19.8 500 | 19.2 1000 | 16.2 2000 | 10.85 3000 | 6.65 4000 | 5.2 6000 | 4.9 8000 | 3.75 10000 |
| 130BYG4501 | CQA36X8A AC220V/7A | 0.9° | 14.16 100 | 19.08 200 | 19.32 500 | 18.48 1000 | 17.16 2000 | 16.59 3000 | 16.03 4000 | 11.2 6000 | 8.75 8000 | 7.7 10000 |
| 130BYG4501Z | WD2N8 AC120V/7A （并联） | 0.9° | 20.4 100 | 20.4 200 | 19.2 500 | 18.6 1000 | 16.45 2000 | 12.6 3000 | 8.05 4000 | 7.8 6000 | 5.6 8000 | 5.25 10000 |
| 130BYG4502 | SMD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 22.8 100 | 27.6 200 | 27.0 500 | 24.72 1000 | 20.04 2000 | 10.99 3000 | 6.93 4000 | 7.14 6000 | 4.76 8000 | 3.43 10000 |
| 130BYG4502 | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 24.6 100 | 25.8 200 | 25.8 500 | 24.6 1000 | 22.2 2000 | 11.5 3000 | 7.0 4000 | 4.8 6000 | 5.2 8000 | 5.15 10000 |
| 130BYG4502 | CQA36X8A AC220V/7A | 0.9° | 16.2 100 | 24.0 200 | 24.6 500 | 24.84 1000 | 24.0 2000 | 22.32 3000 | 16.66 4000 | 10.22 6000 | 7.7 8000 | 4.2 10000 |
| 130BYG4502Z | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 26.4 100 | 30.6 200 | 29.6 500 | 29.6 1000 | 18.6 2000 | 10.15 3000 | 7.7 4000 | 4.9 6000 | 5.95 8000 | 4.55 10000 |
| 130BYG4503 | WD2N8 AC120V/7A | 0.9° | 26.4 100 | 31.2 200 | 30.0 500 | 29.4 1000 | 18.2 2000 | 12.6 3000 | 7.7 4000 | 5.8 6000 | 5.6 8000 | 4.2 10000 |
| 电 机 型 号 | 驱 动 电 源相电压/相电流 | 运 行 步 距 角 | N·M 运 行 矩 频 特 性 步/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130BYG5501 | WD5H5 AC80V/4.5A | 0.36° | 22.2 100 | 22.2 500 | 22.2 1000 | 21.0 3000 | 16.75 5000 | 16.45 7000 | 14.5 10000 | 14.35 13000 | 8.4 16000 | 4.3 20000 |
| 130BYG5501 | WD5HN5 AC100V/4.5A | 0.36° | 18.6 100 | 24.6 500 | 25.2 1000 | 22.8 3000 | 20.4 5000 | 18.4 7000 | 15.6 10000 | 14.7 13000 | 9.6 16000 | 7.0 20000 |
| 130BYG5502 | WD5H5 AC80V/4.5A | 0.36° | 29.4 100 | 29.4 500 | 28.2 1000 | 24.6 3000 | 15.6 5000 | 13.65 7000 | 11.2 10000 | 10.5 13000 | 7.35 16000 | 4.7 20000 |
| 130BYG5502 | WD5HN5 AC100V/4.5A | 0.36° | 31.8 100 | 31.8 500 | 31.2 1000 | 28.8 3000 | 19.25 5000 | 19.0 7000 | 16.8 10000 | 18.0 13000 | 9.45 16000 | 5.6 20000 |
| 130BYG3501 | D306 AC220V/5.8A | 0.6° | 25.2 300 | 25.2 500 | 25.2 1000 | 24.0 2000 | 21.0 4000 | 12.95 6000 | 9.45 8000 | 8.75 10000 | 7.7 12000 | 5.25 15000 |
| 130BYG3501 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 25.92 300 | 25.44 500 | 25.68 1000 | 24.72 2000 | 21.6 4000 | 15.6 6000 | 11.88 8000 | 9.36 10000 | 8.33 12000 | 6.3 15000 |
| 130BYG3502 | D306 AC220V/5.8A | 0.6° | 36.0 300 | 38.4 500 | 37.2 1000 | 35.4 2000 | 22.8 4000 | 15.0 6000 | 9.1 8000 | 8.4 10000 | 7.35 12000 | 6.3 15000 |
| 130BYG3502 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 37.08 300 | 37.08 500 | 37.32 1000 | 35.4 2000 | 22.44 4000 | 15.24 6000 | 11.64 8000 | 8.82 10000 | 7.49 12000 | 5.53 15000 |
| 130BYG3503 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 46.92 300 | 44.76 500 | 47.28 1000 | 41.04 2000 | 20.88 4000 | 17.16 6000 | 12.48 8000 | 9.0 10000 | 8.19 12000 | 6.09 15000 |
| 130BYG3504 | MS-3H130M AC220V/6.8A | 0.6° | 32.16 300 | 32.76 500 | 32.64 1000 | 31.56 2000 | 24.36 4000 | 16.56 6000 | 11.64 8000 | 9.6 10000 | 7.32 12000 | 6.12 15000 |

注：　 1）以上数据为平均参考值，用户可据此绘成矩频特性曲线。

2）二相及四相电机在低频段100±20步/秒处有谐振区,工作时避开此区为佳。

3) 当电机的运行频率超过二分之一空载起动频率时，所用控制器应具有升降频功能。

4） 电机轴功率与转矩转速及频率间的关系

M（N·M）* n (转/分)= 9.55 * P(W)

n（转/分）=  步矩角 * f（步/秒）/ 6°

七、其它事项

1.电机自发货之日起，质量保证期为二年。

2.电机在运输过程中应避免碰撞和敲击，严禁与酸、碱等腐蚀性物品放在一起。电机应存放在环境温度为

-10 ～　+35℃,相对湿度不大于85％,清洁、通风良好的库房内，空气中不得含有腐蚀性气体。电机包装箱尺寸420×200×200mm。

3.电机为一般使用环境条件：温度-20　～　+40℃；相对湿度≤90％无凝露。电机的防护等级为IP44。电机采用B级绝缘。电机执行标准GB/T20638-2006。

4.电机避免安装在过分剧烈震动或有冲击的位置，也不宜在灰尘、油雾，腐蚀性气体，导体性粉尘弥漫处使用。电机轴与负载轴接合时应保证同心，否则易产生断轴现象，电机轴不应承受轴向负载和径向冲击。电机应牢固地连接在导热性好的铁板或铝板上。

5.请不要随意拆卸电机，否则会降低其电磁性能。确有必要拆卸时，请先松开前端盖螺钉，再将后标牌盖揭开，用铜棒将转子顶出。注意保护顶尖孔不要受伤。禁止用铁器直接敲打外壳或轴伸，以免损坏电机精度，造成电机无法修复。

6.在使用中，用户要采取有效防护措施，避免冷却液等进入电机，而造成定子，转子锈浊，使电机卡死。在大量使用冷却液的状态下，最好选用防水型电机。

7.判断电机是否有故障的几点 ：

- 用万用表检查绕组是否通？

- 用兆欧表检查相绕组间及相绕组对机壳间的绝缘电阻是否大于50兆欧？

- 用扳手摇动轴伸是否能均匀旋转？

- 电机运转时轴承声音是否正常？

8.表中所列大多为基本型产品。可进行轴派生、端盖派生、电气派生等；可承制一些特殊规格的电机（核工

业、石油工业、军工业等特殊用途），可改制成转速为50　～　60转/分的低速同步电机。

9.随着技术的发展，改动不另行通知。

公司经销各类步进电机驱动电源及步进控制器等自控产品，可满足多种使用场合，可与本公司的步进电机

系列产品匹配，欢迎选用。

SEAMADE

南京华兴电机制造有限公司

办公地址: 南京市光华路1号南京理工大学科技园D幢002室     邮编:　210014

电话: 025 - 84303938 , 84303748 , 013809002093     传真：025 – 84303891 , 84303938

生产基地:南京市江宁区汤山镇建设村                  电话: 025 - 84100983

开户行：市农行软件谷支行                           帐号：10107901040004617

南京希曼得自动化设备有限公司

地址: 南京市光华路1号南京理工大学科技园D幢002室    邮编:　210014

电话: 025 - 84303938 , 84303897                        传真：025 – 84303938 , 84303891

开户行：工行海福巷分理处                              帐号：4301017219100070763

网址：http：//www.hx-motor.cn